OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w związku z przystąpieniem do postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn:

„Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów.”

o parametrach technicznych, wyposażeniu, warunkach dostawy, gwarancji i serwisu pojazdu

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Parametry techniczne, wyposażenie, warunki dostawy, gwarancji i serwisu pojazdu wymagane | Parametry techniczne, wyposażenie, warunki dostawy, gwarancji i serwisu pojazdu oferowane |
| --- | --- |

| DMC min. 18000 kg fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 |  |
| --- | --- |
| kolor kabiny RAL 5002 (malowany fabrycznie) |  |
| silnik wysokoprężny |  |
| moc silnika min. 250 KM |  |
| poziom emisji spalin euro 5 bez Ad Blue |  |
| średnie zużycie paliwa na 100 km nie większe niż 972 MJ w cyklu mieszanym elektroniczna regulacja silnika EDC |  |
| skrzynia biegów mechaniczna, z przystawką odbioru mocy z oprogramowaniem fabrycznym |  |
| hamulce tarczowe przód i tył |  |
| blokada tylnego mostu |  |
| sprzęg przyczepy |  |
| sygnał dźwiękowy biegu wstecznego |  |
| ABS |  |
| koła ogumienie R 22,5, nośność ogumienia zwiększona dla zastosowania komunalnego |  |
| elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka |  |
| elektryczne szyby kierowcy i pasażera |  |
| zderzak stalowy |  |
| wlot powietrza wyprowadzony do góry z filtrem powietrza, wydech pionowy do góry |  |
| zbiornik paliwa min 150 litrów |  |
| kabina 1 + 2 , obicie drzwi zmywalne |  |
| klimatyzacja bezfreonowa z automatyczną regulacją temperatury |  |
| tylna ściana kabiny przeszklona |  |
| belka świetlna na dachu kabiny |  |
| centralny zamek, autoalarm |  |
| radio CD |  |
| monitoring pracy pojazdu w systemie GPS Xtrack obejmujący: czujnik pracy silnika, czujnik stanu paliwa, czujnik załączenia przystawki odbioru mocy, możliwość przesyłania danych z serwera mapowego Zamawiającego |  |
| zestaw narzędzi z podnośnikiem hydraulicznym |  |
| trójkąt ostrzegawczy |  |
| gaśnica |  |
| apteczka |  |
| 2 komplety kluczyków |  |
| zabudowa asenizacyjna -rok produkcji 2011- fabrycznie nowa |  |
| zbiornik cylindryczny mocowany elastycznie do ramy pośredniej o pojemności całkowitej min. 10 m3 |  |
| komora na nieczystości płynne (fekalna) o poj. min. 9 m3 wykonana z blachy czarnej |  |
| komora na wodę czystą o poj. min. 1m3 wykonana z blachy nierdzewnej |  |
| kompresor z napędem hydraulicznym – zakres prac kompresora od 0,085 MPa do 0,05 MPa |  |
| napęd kompresora przenoszony z przystawki odbioru mocy podwozia na pompę hydrauliczną zamontowaną na zabudowie |  |
| podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem |  |
| tylna dennica otwierana hydraulicznie |  |
| kolor beczki – pomarańczowy wg RAL 2011 |  |
| odstojnik |  |
| beczka pochylona ku tyłowi pod kątem min.4 stopni |  |
| beczka ożebrowana zewnętrznie lub wewnętrznie, blacha grubości minimum 5 mm |  |
| w tylnej dennicy dwa zawory spustowe otwierane mechanicznie (górny i dolny) DN110 |  |
| zawór klapowy sterowany ręcznie zabezpieczający w czasie jazdy kompresor przed zalaniem |  |
| kroćce zasuw wyposażone w zawory odpowietrzające, umożliwiające łatwe wyjęcie węży ssących z opróżnianego zbiornika (szamba) |  |
| stelaże wyłożone blachą aluminiową z obu stron zbiornika |  |
| wychwytywacz oleju smarnego |  |
| tłumik hałasu |  |
| głębokość zasysania min. 6 m |  |
| czas napełniania zbiornika max. 8 minut |  |
| dwa odcinki węża ssawnego min. 6m i min. 10 m DN=110 |  |
| płynowskaz rurowy dla cieczy brudnej |  |
| trzy wzierniki inspekcyjne dla wody czystej |  |
| przepływomierz do pomiaru ilości pobranej cieczy – dostosowany do pomiaru przepływu ścieków komunalnych |  |
| pompa wodna o wydajności min 60l/min i ciśnieniu roboczym min 14 MPa napędzana dodatkowym silnikiem hydraulicznym |  |
| bęben do nawijania węża ciśnieniowego napędzany hydraulicznie |  |
| wąż ciśnieniowy o długości min. 60m i śr. min.13mm |  |
| dysze kanałowe z pilotem 2 szt., pistolet wodny, lanca kombi |  |
| wąż do wody czystej o dł. min. 20m z końcówkami przystosowanymi do pobierania wody z hydrantów |  |
| skrzynka narzędziowa na dodatkowy osprzęt – 2 szt |  |
| światło ostrzegawcze oraz oświetlenie pola pracy umieszczone w tylnej części zbiornika |  |
| zestaw narzędzi standardowy |  |
| linka holownicza |  |
| 2 kliny pod koła |  |
| zbiornik na wodę o poj. 5 - 10 l z kranem do utrzymania higieny rąk |  |
| emisja spalin dwutlenku węgla: nie więcej niż 621 g/km w cyklu mieszanym |  |
| wyrażona łącznie lub oddzielnie wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetalowych albo ich sumy), mierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych: HC : minimum: 0,05 g/km, maksimum: 0,1 g/km NOx : minimum: 0,06 g/km, maksimum: 0,18 g/km HC+NOx : 0d 0,00 g/km do maksimum: 0,23 g/km PM : maksimum: 0,005 g/km |  |

....................................                                                  ...............................................................................................

Miejscowość i data                                                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)